CPU 课程设计进阶层次四人分工方案

主线交付完整 SoC + I/O 演示，流水线作为进阶实验和性能评估单独展示

按现有仓库推进时，进阶层次不建议四个人同时修改 CPU 核心。更稳妥的做法是：先由系统集成负责人确定总接口和地址映射，再由内存、I/O、流水线/性能评估并行推进，最后统一合并。

一、总体分工概览

| 成员 | 方向 | 核心目标 | 主要交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 系统结构设计 | 设计计算机系统的宏观结构 | 系统结构图、地址映射表、soc_top / fpga_top、集成测试版本 |
| B | 内存子系统 | 完成存储层次规划，规范 imem/dmem，尝试小型 Cache | ram/imem/dmem/cache、hit/miss 统计、访存瓶颈分析 |
| C | 板载I/O 接口的集成 | 让系统能够使用nexys4的LED,数码管等IO设备 | I/O 地址说明、LED/SW/数码管模块、测试程序、演示脚本 |
| D | CPU子系统 | RISC-V32I子集实现，流水线机制与 CPI、频率、吞吐量评估 | pipeline_cpu_top、流水线结构图、CPI/stall/flush 统计、频率对比 |

二、四人详细任务

A：系统集成 / SoC 总线负责人

目标：把现在的单周期 CPU 从“模块演示”改成“完整小系统”。

设计整体结构。

把现在 cpu_top.v 里的 instr_mem、data_mem 逐步拆成外部接口。

定义地址空间。

新建或整理系统顶层，例如 cpu_core.v、simple_bus.v、soc_top.v。

负责最后 Vivado 集成、综合、bitstream 能不能出。

交付物：

系统结构图

地址映射表

soc_top 或新版 fpga_top

能跑通完整测试程序的系统集成版本

B：内存子系统 / Cache 或存储层次负责人

目标：满足“内存子系统，含 Cache 设计或存储层次规划”。

最低目标：把 instr_mem.v 和 data_mem.v 规范化。

最低目标：支持更大的测试程序。

最低目标：支持统一地址访问或 Harvard 结构说明。

最低目标：给出存储层次规划。

加分目标：做一个很小的 direct-mapped I-Cache 或 D-Cache 模型。

加分目标：例如 4 行或 8 行，每行 1 个 word，记录 hit/miss。

加分目标：先用于仿真和性能分析，不一定强求上板完全复杂化。

关键结构 / 示例：

寄存器堆 -> 片上 RAM -> 后续可扩展 Cache -> 外部 DDR

补充示例：

ram.v / imem.v / dmem.v / cache.v

hit_count / miss_count

访存瓶颈分析

交付物：

ram.v / imem.v / dmem.v / cache.v

Cache 或存储层次说明

hit/miss 统计信号

访存瓶颈分析

C：I/O 接口 / 上板演示负责人

目标：让“完整计算机系统”在 Nexys 4 DDR 上能看得见。

做 memory-mapped I/O。

修改 fpga_top.v，把 LED、数码管、拨码开关接入系统。

写一个小型测试程序：读取 SW，做加法/逻辑/分支，把结果写到 LED 或数码管，循环运行。

准备上板演示流程和照片/视频证据。

关键结构 / 示例：

sw    -> CPU 可读输入端口

led   -> CPU 可写输出端口

seg7  -> CPU 可写显示端口

btn   -> reset 或单步控制

补充示例：

读取 SW

做加法/逻辑/分支

把结果写到 LED 或数码管

循环运行

交付物：

I/O 地址说明

LED/SW/七段数码管接口模块

上板测试程序

演示脚本：拨动开关 -> CPU 读取 -> 运算 -> LED/数码管显示结果

D：流水线 / 性能评估负责人

目标：覆盖“引入流水线机制，对时钟频率、CPI 与吞吐量量化评估”。

不要一开始就把主线 CPU 改炸，建议单独做一个流水线版本或实验分支。

基于现有单周期 CPU 设计五级流水。

至少实现基础指令：add/addi/lw/sw/beq/jal。

处理最基本冒险：load-use stall、数据前递 forwarding、分支 flush。

做单周期 CPU 与流水线 CPU 的性能对比。

用仿真计数 cycle_count、instr_count、stall_count、flush_count，并计算 CPI。

关键结构 / 示例：

IF -> ID -> EX -> MEM -> WB

补充示例：

单周期 CPU：CPI 约 1，但时钟周期长

流水线 CPU：理想 CPI 接近 1，时钟周期更短

遇到冒险时 CPI 上升

交付物：

pipeline_cpu_top.v 或单独目录

流水线结构图

CPI / stall / flush 统计

Vivado 综合频率对比

性能瓶颈与优化方案

三、推荐主线推进顺序

第 1 步：A 定接口和地址映射。

第 2 步：B / C 按接口分别做内存和 I/O。

第 3 步：A 集成完整 SoC。

第 4 步：C 上板跑小程序。

第 5 步：D 并行做流水线与性能评估。

第 6 步：四个人合并报告。

四、答辩策略

最稳策略：主线交付完整 SoC + I/O 演示，流水线作为进阶实验和性能评估单独展示。这样即使流水线版本没有完全稳定，也不会拖垮整体系统集成与上板演示。

建议报告展示逻辑：先讲系统架构与地址映射，再讲内存与 I/O 如何接入，接着展示上板实验，最后用流水线实验说明性能提升、冒险处理和后续优化方向。